МИНЕСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение Самарской области

«Губернский колледж г. Сызрани»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

конкурса профессионального мастерства среди обучающихся

по компетенции «Наблюдать за работой контрольно-измерительных приборов, средств автоматизации и проводить их наладку»

(профессия 18.01.28 Оператор нефтепереработки)

Сызрань

2018 г.

1. ОПИСАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ОБЗОР ЗАДАНИЯ

Конкурс - выполнение и оценка задания, связанного с данной компетенцией. Задание представляет собой теоретическую и практическую части.

1.1 Описание компетенции

Участник соревнования должен знать и понимать:

- элементы автоматического регулирования дистанционного управления и передачи показаний на расстояние;

- правила пользования контрольными приборами и схему проверки;

- методы прозвонки пирометрических трасс и опрессовки импульсных линий;

- методы выявления дефектов в работе приборов и их устранение;

- устройство и принцип действия средств автоматики, правила их обслуживания;

- слесарное дело;

- основы электроники;

- порядок расчёта и ведения поправок к показаниям приборов; к проведению ремонтных работ;

- основные процессы переработки нефти, нефтепродуктов, газов;

- правила освоения и внедрения новых средств контроля и автоматического регулирования;

- основы радио.

Участники соревнования также должны иметь практический опыт:

- обслуживания и наладки средств автоматики;

- ремонта средств автоматики.

Участник соревнования должен уметь:

- наблюдать за работой контрольно-измерительных приборов, средств автоматизации и проводить их наладку;

- обслуживать и настраивать средства контроля и автоматического регулирования;

- проводить подготовку приборов к поверке, сдавать приборы, принимать их после Госповерки;

- составлять дефектные ведомости для текущего и капитального ремонтов.

2. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

2.1 Формат / структура конкурсного задания

Выполнить тестовые задания. Обозначить маркировку взрывозащищенных средств автоматизации. Расшифровать маркировку взрывозащищенных средств автоматизации.

3.2 Требование к дизайну конкурсного задания

Конкурсное задание должно удовлетворять следующие технические условия:

-должно быть модульным;

-быть в соответствии с техническим описанием;

-содержать заданные неисправности;

-быть понятным;

-включать подготовку испытательного стенда с определением всех неисправностей.

Требуемые технические навыки:

- работа с высоко технологичной приборами и техникой;

- работы с персональным компьютером.

3.3 Конкурсное задание

Модуль A – тест

1) Что такое измерительный прибор?

а) средство измерений, предназначенное для получения значений измеряемой физической величины

б) прибор для воспроизведения физической величины заданного размера

в) прибор, обеспечивающий воспроизведение и хранение единицы физической величины для передачи ее размера средствам измерения

г) все вышеперечисленное

Выберите несколько вариантов правильного ответа

2) Служба КИП и А выполняет следующую функцию

а) метрологический надзор

б) ремонт бытовых приборов

в) настройка компьютерной техники

г) ремонт и настройку КИП

3) Эталон это-

а) средство измерений, которое служит для контроля исправности промышленных средств измерений на месте их установки.

б) средство измерений, обеспечивающее воспроизведение и хранение единицы физической величины для передачи ее размера средствам измерения

в) средство измерений, предназначенное для получения значений измеряемой физической величины

г) ни один из вариантов не подходит

4) Совокупные измерения это-

а) совокупность приемов использования принципов и средств измерений.

б) измерения, при которых искомое значение физической величины определяется непосредственно из опытных данных.

в) измерения, при которых измеряется не сама физическая величина, а величина, функционально связанная с ней

г) измерения нескольких однородных величин, на основании которых значения искомой величины находят путем решения системы уравнений.

- Дайте определение методической погрешности.

А) Погрешность, обусловленная  несовершенством метода измерений или упрощениями, допущенными при измерениях.

Б) Погрешность результата измерений, свойственная условиям статического измерения

В) Погрешность измерения, остающаяся постоянной или закономерно изменяющаяся при повторных измерениях одной и той же физической величины.

Г) Алгебраическая разность между номинальным и действительным значениями измеряемой величины.

- К какому типу приборов относится вольтметр с классом точности 1,0.

А) Лабораторные приборы

Б) Технические приборы

В) Приборы-индикаторы

Г) Грубые измерительные приборы

- Какой график описывает абсолютную погрешность.

А)                            Б)	        В)                           Г)

Время, отводимое на выполнение теста –  15 минут.

Максимальное количество баллов – 8 баллов.

Модуль В – маркировка взрывозащищенных средств автоматизации:

Задание 1. Обозначить маркировку взрывозащищенных средств автоматизации. Исходные данные:

- уровень взрывозащиты – взрывобезопасное;

- вид взрывозащиты – взрывонепроницаемая оболочка;

- категория смеси – IIA;

- предельная температура – 200.

Задание 2. Расшифровать маркировку взрывозащищенных средств автоматизации. Исходные данные: 2ExeIIT5.

Время, отводимое на выполнение задачи –  15 минут.

Максимальное количество баллов – 10 баллов.

Критерии оценки

Модуль А

Тест

| Номер вопроса | Правильный ответ | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| 1 | А | 1 балл |
| 2 | А, г | 2 балла |
| 3 | Б | 1 балл |
| 4 | В | 1 балл |
| 5 | А | 1 балл |
| 6 | Б | 1 балл |
| 7 | в | 1 балл |
| Итого: |  |  |
| Всего |  | 8 баллов |

Модуль В

Маркировка взрывозащищенных средств автоматизации

Задание 1. Обозначить маркировку взрывозащищенных средств автоматизации.

| № п/п | Оцениваемый критерий | Баллы |
| --- | --- | --- |
|  |  | Максимальное кол-во баллов |
|  | Правильно указан знак уровня взрывозащиты электрооборудования | 1 балл |
|  | Указан знак, показывающий соответствие электрооборудования стандартам на взрывозащищенное электрооборудование | 1 балл |
|  | Правильно указан знак вида взрывозащиты | 1 балл |
|  | Правильно указан знак группы электрооборудования | 1 балл |
|  | Правильно указан знак температурного класса электрооборудования | 1 балл |
|  | Итого: |  |
|  | Всего: | - баллов |

Задание 2. Расшифровать маркировку взрывозащищенных средств автоматизации.

| № п/п | Оцениваемый критерий | Баллы |
| --- | --- | --- |
|  |  | Максимальное кол-во баллов |
|  | Правильно расшифрован знак уровня взрывозащиты электрооборудования | 1 балл |
|  | Верно расшифрован знак, показывающий соответствие электрооборудования стандартам на взрывозащищенное электрооборудование | 1 балл |
|  | Правильно расшифрован знак вида взрывозащиты | 1 балл |
|  | Правильно расшифрован знак группы электрооборудования | 1 балл |
|  | Правильно расшифрован знак температурного класса электрооборудования | 1 балл |
|  | Итого: |  |
|  | Всего: | 5 баллов |

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ

результатов выполнения работы

по компетенции «Наблюдать за работой контрольно-измерительных приборов, средств автоматизации и проводить их наладку»

(профессия 18.01.28 Оператор нефтепереработки)

| № п/п | Вид оценивания ФИО обучающегося | Модуль А Тест | Модуль В Маркировка взрывозащищенных средств автоматизации |  | Общее количество набранных баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Задание 1 | Задание 2 |  |